Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики

Чепоков Елизар, Ануфриев Павел, Дроздов Андрей, Кроливецкая Арина

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА И РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ВИДЫ ДАВЛЕНИЯ В СКВАЖИНАХ

Проектная работа

студента образовательной программы «Программная инженерия»

по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Руководитель:

______________________

А.В. Кычкин

Пермь, 2021 год

Оглавление

Введение	3

Постановка задачи	4

Выборка данных	5

Очистка данных	8

Трансформация	10

Анализ	14

Заключение	20

Приложение А. Листинг скрипта для выборки	21

Приложение Б. Листинг скрипта для экспорта	Ошибка! Закладка не определена.

Введение

Данные о проекте: Технологический процесс добычи нефти. В работе находятся несколько скважин, каждая из которых оснащена насосным оборудованием. Оборудование может работать в различных режимах. Основные технологические параметры о работе оборудования измеряются с дискретностью 1 сутки (раз в 24 часа). В связи с нестабильной связью, особенностями сбора данных (ручной ввод) имеются значительные пропуски в данных.

Цель работы: определить влияние способа и режима эксплуатации на виды давления в скважинах.

Исходные данные: файл Excel с параметрами скважин, результатами измерений, режимами работы оборудования. Каждая вкладка файла содержит данные по 1 месяцу работы всего массива скважин.

Подготовительный этап:

- Обработка данных для исследований.py - реализует парсинг данных из исходного файла и формирование датафрейма. Формируется новый датафрейм с данными только по одной выбранной скважине. Также в файле реализуется начальная очистка данных (удаление столбцов с пустыми значениями во всех строках) для выбранной скважины.

- Сохранение_данных_в_CSV_для_Influx.py - реализует парсинг данных из исходного файла, подготовку  датафрейма для экспорта и сам экспорт в csv файл. Далее можно использоваться скрипт CSV2Influx.py для экспорта в БД InfluxDB.

Постановка задачи

- Осуществить выборку данных:

  - Исследовать файл «Данные для исследований.xlsx» с информацией о скважинах за 7 месяцев;

  - Выбрать данные в соответствии с номером проекта (100 скважин на проект);

  - Выполнить фильтрацию данных в соответствии с задачами проекта (выбрать столбцы: Скважина, Дата замера, Способ эксплуатации, Режим, и все столбцы с давлениями);

- Выполнить очистку данных:

  - Заполнить пропуски;

  - Удалить аномалии;

- Провести трансформацию данных:

  - Сгруппировать данные по скважинам;

  - Выполнить сглаживание в окне скользящего среднего;

  - Значения давлений привести при помощи нормализации (деления на мах. значение) к диапазону: от 0 до 1;

- Анализ данных:

  - Минимальные, максимальные, средние значения давлений по скважинам, сгруппировать по месяцам и за 7 месяцев;

  - Построить линейную регрессию способа и режима добычи на виды давления по скважинам;

- Визуализировать полученные данные.

Выборка данных

Рисунок 1.1 – файл «Данные для исследований.xlsx»

Выборка данных производилась из файла “Данные для исследований.xlsx” в котором хранится информация о скважинах за 7 месяцев. В соответствии с 10 номером нашей группы мы рассматривали скважины, с порядковыми номерами с 1 по 100. На рисунке 1.1 представлен исходный файл до фильтрации данных.

Рисунок 1.2 – файл «Data.xlsx»

Мы провели фильтрацию данных в соответствии с задачами проекта и выбрали столбцы в соответствии с поставленной задачей: Скважина, Дата замера, Способ эксплуатации, Режим, и все столбцы с давлениями. Результат представлен на рисунке 1.2.

Данные в файле сгруппированы по скважинам и располагаются в хронологическом порядке выполнения замеров. Для выборки данных из исходного файла был отредактирован представленный в качестве примера преподавателем код на python (см. листинг программы в Приложении А). Так как программное обеспечение InfluxDB не позволяет загрузку отсутствующих значений, файл “Data.xlsx” был дополнен временными данными.

Среди предложенных вариантов заполнения были выявлены следующие:

- Заполнение последним доступным значением;

- Заполнение следующим доступным значением;

- Заполнение нулями;

- Интерполяция (линейная, полином, сплайн).

Из данных вариантов было выбрано заполнение следующими или последними доступными значениями, так как только данные варианты заполнения подходят в нашем случае. Вариант заполнения интерполяцией был отклонен из-за неэффективности для большого массива данных с большим количеством пропущенных значений. Заполнение нулями невозможно так как из-за большого количества пропущенных значений данные пустые значения серьезно повлияют на все возможные статистические метрики.

Рисунок 1.3 – файл «holes.csv»

Результат заполнения представлен на рисунке 1.3.

Заполнение осуществлялось функцией python, fillna, где в зависимости от расположения пропущенного значения выбирался вариант заполнения “bfill” или “ffill”, после чего данные записывались в новый документ, который будет загружаться в базу данных influx.

Рисунок 1.4 – файл «holes.csv»

Для полученных “сырых” значений был проведен анализ с использованием веб-приложения Grafana, для чего было дополнительно отфильтрованы и загружены в базу данных значения из файла “holes.csv”. Так же были преобразованы данные с помощью языка python (см. Приложение Б). Данные были загружены с типами столбцов представленными на рисунке 1.4.

Рисунок 1.6 – 2 вариант результата

Рисунок 1.5 – 1 вариант результата

Результат действий представлен в виде сырых данных на рисунке 1.5 и рисунке 1.6.

Очистка данных

Во время выборки и визуализации сырых данных было выявлено, что часть значений имеет большое отклонение от нормы, в связи с чем был сделан вывод о том, что анализируемые данные содержат аномальные значения.

Существуют различные виды аномалий:

- Дубли  - выбор одного значения

- Противоречия - числовой результат противоречит реальному состоянию объекта

  - Типы и виды физических процессов, выбор диапазонов измерений

  - Резкое изменение параметров, которое невозможно объяснить

Аномалии можно выявить различными способами:

- Пороговый фильтр - фильтрация всплесков или провалов

- Фильтр по доверительному интервалу или стандартному отклонению

- Фильтр по квантилю, как меры оценки распределения величин

Для определения аномалий нами был выбран метод фильтрации по квантилям уровня 0,01 и 0,99. Квантили рассчитывались для каждого из столбцов массива данных. Для вычисления использовалась библиотека pandas, код представлен ниже.

# -*- coding: utf-8 -*-

# !pip install influxdb

import pandas as pd

import numpy as np

df = pd.read_csv('holes.csv', sep=';', engine='python')

q_low = df.quantile(.01)

q_high = df.quantile(.99)

print(q_low)

print(q_high)

df = df[(df['Режим'] >= q_low['Режим']) & (df['Режим'] <= q_high['Режим'])]

df = df[(df['Рпр(ТМ)'] >= q_low['Рпр(ТМ)']) & (df['Рпр(ТМ)'] <= q_high['Рпр(ТМ)'])]

df = df[(df['Рзаб(Рпр)'] >= q_low['Рзаб(Рпр)']) & (df['Рзаб(Рпр)'] <= q_high['Рзаб(Рпр)'])]

df = df[(df['Рзаб(иссл)'] >= q_low['Рзаб(иссл)']) & (df['Рзаб(иссл)'] <= q_high['Рзаб(иссл)'])]

df.to_csv('clear_holes.csv', index=False, sep=';')

Рисунок 2.1 – Квантили массива данных

На рисунке 2.1 представлены значения квантилей.

Рисунок 2.3 – Результат удаления аномалий

Рисунок 2.2 – количество строк данных

На рисунке 2.2 представлено количество строк до и после срабатывания скрипта для удаления аномалий и соответственно на рисунке 2.3 представлен результат удаления аномалий.

Трансформация

Для текущей задачи стоит выделить 3 вида группировки:

- Группировка по времени - разделение временного ряда по неделям / месяцам

- Группировка по скважинам - разделение всех метрик по скважинам с различными ID

- Группировка по способам добычи, по режимам работы и другим метрикам

Так как стоит отделить разные скважины стоит произвести группировку по скважинам.

Фильтрация нужна для того, чтобы:

- устранить высокочастотные составляющие, всплески и провалы

- устранить низкочастотные составляющих, сезонность и тренд

Существуют различные виды фильтров:

- фильтр сглаживающий, простого скользящего среднего с окном 5 значений

- фильтр экспоненциального сглаживающего среднего, веса значений уменьшаются по мере удаления от центральной точки, взять окно равное 5

- фильтр медианный

- фильтр Калмана и другие фильтры с адаптацией к сигналу

Для данных был применен сглаживающий фильтр скользящего среднего. Данный алгоритм формирует набор данных, который служит для построения модели прогнозирования. Код алгоритма представлен ниже.

# -*- coding: utf-8 -*-

import numpy as np

import pandas as pd

data = pd.read_csv('clean_holes.csv', sep=';', engine='python')

df = pd.DataFrame(data)

print(f"DataFrame:\n{df}\n")

print(f"column types:\n{df.dtypes}")

holes_list = []

col_List= df['Скважина'].tolist()

num = 1

for i in range(len(col_List)):

if (i == 0) or (col_List[i] != col_List[i-1]):

holes_list.append(col_List[i])

num += 1

columns = ['Рпр(ТМ)', 'Рзаб(Рпр)', 'Рзаб(Нд)', 'Рзаб(иссл)']

for hole in holes_list:

df1 =  df[lambda df: df['Скважина'] == hole]

for col in columns:

col_List= df1[col].tolist()

for i in range(len(col_List)):

delta = len(col_List) - i

left = col_List[i-1]+col_List[i-2]+col_List[i-3]+col_List[i-4]+col_List[i-5]

if delta == 1:

right = col_List[0]+col_List[1]+col_List[2]+col_List[3]+col_List[4]

if delta == 2:

right = col_List[i+1]+col_List[0]+col_List[1]+col_List[2]+col_List[3]

if delta == 3:

right = col_List[i+1]+col_List[i+2]+col_List[0]+col_List[1]+col_List[2]

if delta == 4:

right = col_List[i+1]+col_List[i+2]+col_List[i+3]+col_List[0]+col_List[1]

if delta == 5:

right = col_List[i+1]+col_List[i+2]+col_List[i+3]+col_List[i+4]+col_List[0]

if delta >= 6:

right = col_List[i+1]+col_List[i+2]+col_List[i+3]+col_List[i+4]+col_List[i+5]

col_List[i] = (left + right) / 10

df1[col] = col_List

df[lambda df: df['Скважина'] == hole] = df1

max = df.max()

df['Рпр(ТМ)'] = df['Рпр(ТМ)'].apply(lambda x: round(x / max['Рпр(ТМ)'], 3))

df['Рзаб(Рпр)'] = df['Рзаб(Рпр)'].apply(lambda x: round(x / max['Рзаб(Рпр)'], 3))

df['Рзаб(Нд)'] = df['Рзаб(Нд)'].apply(lambda x: round(x / max['Рзаб(Нд)'], 3))

df['Рзаб(иссл)'] = df['Рзаб(иссл)'].apply(lambda x: round(x / max['Рзаб(иссл)'], 3))

df.to_csv('normal_holes.csv', index=False, sep=';', encoding='cp1251')

Рисунок 3.1 – Нормализованные данные

После фильтрации данные были нормализованы делением каждого значения на максимальное к диапазону от 0 до 1. (рис. 3.1)

Рисунок 3.3 – Результат

Рисунок 3.2 – Результат

На рисунках 3.2 и 3.3 показаны результаты сглаживания по некоторым скважинам.

По представленным данным видны резкие перепады во время замера датчиков без сглаживания (слева) и нормализованные данные со сглаживанием (справа). Сглаживание дополняет замеры и помогает получить примерные данные при отсутствии реальных замеров, а так же помогает в визуализации значений на более коротком промежутке, без сглаживания на панели отображалось отсутствие данных, которое неподготовленный человек воспринял бы за ошибку.

Анализ

На данном этапе представлен анализ данных с наглядной демонстрацией. В ходе выполнения заданий было создано 3 скрипта для заполнения, очистки и сглаживания значений, а также был модифицирован скрипт для загрузки данных в базу данных Influx. Для выполнения задания потребовалось создать одну базу данных и внести 3 измерения «raw_data» - список неотфильтрованных значений для визуализыции сырых данных «clean_data» - список с удалением всех аномалий повторяющихся данных «normal_data» - нормализованный список с фильтрацией данных.

Рисунок 4.1 – Данные

На рисунке 4.1 представлен формат размещения всех 3 типов данных на панелях Grafana.

Рисунок 4.2 – Данные

На рисунках 4.2 представлены панели графиков с датчиками.

Рисунок 4.3 – Данные

На рисунках 4.3 представлены значения режимов и способов эксплуатации

Рисунок 4.4 – Данные

На рисунке 4.4 представлены максимальные значения датчиков

Рисунок 4.5 – Данные

На рисунке 4.5 представлены средние значения датчиков

Рисунок 4.6 – Данные

На рисунке 4.6 представлены минимальные значения датчиков

Рисунок 4.7 – Данные

На рисунках 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 представлены графики изменений среднего, максимального и минимального значений, сгруппированных по неделям.

Рисунок 4.11 – Данные датчика Рзаб(Нд)

Рисунок 4.10 – Данные

Рисунок 4.9 – Данные

Рисунок 4.8 – Данные

На рисунках 4.11 и 4.12 изображены диаграммы датчиков Рзаб(нд) и Рзаб(иссл). При зависимости способа эксплуатации и режима (в данном случае способа эксплуатации 1 и режима 4) зависит давление в датчике Рзаб(нд). Таким образом совокупность значений способа эксплуатации и режима прямо пропорционально значению давления датчика. Основываясь на графиках можно заметить, что давления Рпр(Тм), Рзаб(Рпр) и Рзаб(Нд) обратно пропорционально способу эксплуатации, т.е. с увеличением номера способа эксплуатации значения давлений уменьшаются.

Рисунок 4.14 – Данные датчика Рзаб(Нд)

Рисунок 4.13 – Данные датчика Рзаб(иссл)

Рисунок 4.12 – Данные датчика Рзаб(иссл)

На рисунках 4.13-4.16 изображены средние значения давлений датчиков, сгруппированных по неделям на протяжении всего периода.

Рисунок 4.16 – Данные скважины 704

Рисунок 4.16 – Данные датчика Рпр(ТМ)

Рисунок 4.15 – Данные датчика Рзаб(Рпр)

На рисунках 4.17-4.18 изображены все данные по скважине 704. В ходе анализа было выявлено, что от изменения режима с 1 на 3, изменились в положительную сторону показатели датчиков рзаб(рпр), рпр(тм), рзаб(нд), однако показатели датчика рзаб(иссл) ухудшились.

Рисунок 4.17 – Данные скважины 704

Заключение

В процессе работы из 500 предложенных скважин были выбраны первые 100. Для выбранных данных были произведены: заполнение следующими и последними доступными значениями пропусков и удаление аномальных значений, трансформация методом скользящего окна и нормализация путем деления всех значений на максимальное значение. Были построены графики, отражающие средние значения датчиков, режимов, соотношение максимальных минимальных значений датчиков сгруппированных по 7 дней.

Если посмотреть на графики зависимости от режима давления, то график давления Рпр(Тм) обратно пропорциональны, т.е с увеличением режима значение давления падает. Что касается остальных давлений, их графики имеют параболистический вид, из-за чего сложно характеризовать зависимость данными параметрами. Давления на 1 и 4 режиме находятся примерно на одном уровне, в то время как к 3 режиму значение давлений падает.

Приложение. Листинг скрипта

# -*- coding: utf-8 -*-

"""
Created on 0 0:00:00 0000

@author: Bloodies
"""

# !pip install influxdb

from influxdb import InfluxDBClient
from pytz import timezone
from openpyxl import Workbook
#from sklearn.linear_model import LinearRegression
import matplotlib.ticker as ticker
#import statsmodels.api as sm
import pandas as pd
import numpy as np
#import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import csv
import datetime
import os
import shutil

first_hole = 1
last_hole = 100

date = 'Дата замера'
hole = 'Скважина'
x1 = 'Способ эксплуатации'
x2 = 'Режим'
y1 = 'Рпр(ТМ)'
y2 = 'Рзаб(Рпр)'
y3 = 'Рзаб(Нд)'
y4 = 'Рзаб(иссл)'

_host = 'localhost'
_port = 8086

def read_all_sheets(file_name_excel):
    df = pd.DataFrame()
    xls = pd.ExcelFile(file_name_excel)
    for list_excel in xls.sheet_names:
        df = df.append(pd.read_excel(xls, list_excel, parse_dates=[date], index_col=date))
    return df

def replace_text_values_in_x(df, nameX):
    dict_changes = {}
    _list = pd.unique(df[nameX]).tolist()
    i = 1
    for value in _list:
        if (str(value) != str(np.NaN)):
            df.loc[df[nameX] == value, nameX] = i
            dict_changes[i] = value
            i += 1
    df[nameX] = df[nameX].fillna(len(_list))
    dict_changes[len(_list)] = np.NaN
    return dict_changes

def convert_csv_to_xlsx(current_file):
    wb = Workbook()
    sheet = wb.active

    CSV_SEPARATOR = ";"

    with open(current_file + '.csv') as f:
        reader = csv.reader(f)
        for r, row in enumerate(reader):
            for c, col in enumerate(row):
                for idx, val in enumerate(col.split(CSV_SEPARATOR)):
                    cell = sheet.cell(row=r+1, column=idx+1)
                    cell.value = val

    wb.save(current_file + '.xlsx')

def separate_export(current_file, current_path):
    file_name = current_file

    df = read_all_sheets(file_name)
    df.sort_index(inplace=True)

    ''' Если появляется ошибка в данных способа эксплуатации и режиме заменить'''
    #what_replaced_x1 = replace_text_values_in_x(df, x1)
    #what_replaced_x2 = replace_text_values_in_x(df, x2)
    replace_text_values_in_x(df, x1)
    replace_text_values_in_x(df, x2)

    all_data = df.copy()
    
    if os.path.exists('holes/' + current_path):
        shutil.rmtree('holes/' + current_path)
        os.mkdir('holes/' + current_path)
    else:
        os.mkdir('holes/' + current_path)

    cleaning_map = lambda x: str(x).strip()
    all_data[hole] = all_data[hole].map(cleaning_map)
    all_df_to_influx = all_data.copy()[[hole, x1, x2, y1, y2, y3, y4]]

    influx_file_name = '_data_2018_01-07'
    list_of_holes = pd.unique(all_data[hole]).tolist()
    count_empty_data = 0
    list_empty_data = []
    cleaned_data = pd.DataFrame()
    for _hole in list_of_holes:
        df_to_influx = all_df_to_influx[all_df_to_influx[hole] == _hole][[x1, x2, y1, y2, y3, y4]]
        df_to_influx.insert(loc=0, column='Время', value=df_to_influx.index.time[0])
        temp_df = df_to_influx[[y1, y2, y3, y4]].dropna(axis=0, how='all')
        if (not temp_df.empty):
            cleaned_data = cleaned_data.append(df_to_influx)
            df_to_influx.to_csv('holes/' + current_path + '/' + str(_hole) + influx_file_name+'.csv', encoding='cp1251', sep=';')
        else:
            list_empty_data.append(_hole)
            count_empty_data += 1
    print('Количество скважен без данных по давлению: '+ str(count_empty_data))
    print('Список скважен без данных по давлению:')
    i=1
    for _hole in list_empty_data:
        print(str(i)+'. '+_hole)
        i+=1
    print('Сохранение в отдельные файлы ".csv" выполнено!')
        
def parcing_and_filling():
    file_name = 'data.xlsx'
    
    def read_all_sheets_f(file_name_excel):
        df = pd.DataFrame()
        xls = pd.ExcelFile(file_name_excel)
        for list_excel in xls.sheet_names:
            df = df.append(pd.read_excel(xls, list_excel, parse_dates=[date], index_col=date))
        return df
    
    df = read_all_sheets_f(file_name)
    df.sort_index(inplace=True)
    
    def replace_text_values_in_x_f(df, nameX):
        dict_changes = {}
        _list = pd.unique(df[nameX]).tolist()
        i = 1
        for value in _list:
            if (str(value) != str(np.NaN)):
                df.loc[df[nameX] == value, nameX] = i
                dict_changes[i] = value
                i += 1
        df[nameX] = df[nameX].fillna(len(_list))
        dict_changes[len(_list)] = np.NaN
        return dict_changes
    
    ''' Если появляется ошибка в данных способа эксплуатации и режиме заменить'''
    #what_replaced_x1 = replace_text_values_in_x_f(df, x1)
    #what_replaced_x2 = replace_text_values_in_x_f(df, x2)
    replace_text_values_in_x_f(df, x1)
    replace_text_values_in_x_f(df, x2)
    

    all_data = df.copy()

    cleaning_map = lambda x: str(x).strip()
    all_data[hole] = all_data[hole].map(cleaning_map)
    all_df_to_influx = all_data.copy()[[hole, x1, x2, y1, y2, y3, y4]]

    list_of_holes = pd.unique(all_data[hole]).tolist()
    count_empty_data = 0
    fill_method = 'bfill'
    list_empty_data = []
    cleaned_data = pd.DataFrame()
    for _hole in list_of_holes[first_hole:last_hole]:
        if count_empty_data > 0:
            fill_method = 'ffill'
        df_to_influx = all_df_to_influx[all_df_to_influx[hole] == _hole][[x1, x2, y1, y2, y3, y4]]
        df_to_influx.insert(loc=0, column='Время', value=df_to_influx.index.time[0])
        df_to_influx.insert(loc=0, column='Скважина', value=_hole)
        temp_df = df_to_influx[[y1, y2, y3, y4]].dropna(axis=1, how='all')
        if (not temp_df.empty):
            cleaned_data = cleaned_data.append(df_to_influx)
            cleaned_data[y1].fillna(method=fill_method, inplace=True)
            cleaned_data[y2].fillna(method=fill_method, inplace=True)
            cleaned_data[y2].fillna(method=fill_method, inplace=True)
            cleaned_data[y3].fillna(method=fill_method, inplace=True)
            cleaned_data[y4].fillna(method=fill_method, inplace=True)
        
            cleaned_data.to_csv('raw_holes.csv', encoding='cp1251', sep=';')
        else:
            list_empty_data.append(_hole)
            count_empty_data += 1
    
def INFLUX_INPUT(current_file, current_metric, cycle):
    index = 0
    _databasename = 'holes'
    timecolumn = 'Время'
    datecolumn = 'Дата замера'
    timeformat = '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
    datatimezone = 'UTC'
    _delimiter=';'
    batchsize = 5000
    inputfilename = current_file #'holes.csv' #'clear_holes.csv' #'normal_holes.csv'    
    metric = [current_metric] #['raw_data'] #['clean_data'] #['normal_data']
    tagcolumns = ['Скважина']
    fieldcolumns = []
    
    client = InfluxDBClient(host=_host, port=_port)
    client.create_database(_databasename)
    db_list = client.get_list_database()
    print('существующие базы данных' + db_list)

    if (cycle == 0):
        client.drop_database(_databasename)   #client.drop_database(_databasename)
        client.create_database(_databasename) #client.create_database(_databasename)
    
    client.switch_database(_databasename)

    epoch_naive = datetime.datetime.utcfromtimestamp(0)
    epoch = timezone('UTC').localize(epoch_naive)
    
    def unix_time_millis(dt):
        return int((dt - epoch).total_seconds() * 1000)
    """ Check if data type of field is float """
    def isfloat(value):
            try:
                float(value)
                return True
            except:
                return False

    """ Check if data type of field is int """
    def isinteger(value):
            try:
                if int(value):
                    return True
                else:
                    return False
            except:
                return False

    datapoints1 = []
    count = 0
    with open(inputfilename, 'r') as csvfile:
        reader = csv.DictReader(csvfile, delimiter=_delimiter)
        fieldcolumns = reader.fieldnames[2:]
        for row in reader:        
            datetime_naive = datetime.datetime.strptime(row[datecolumn] + ' ' + row[timecolumn], timeformat)
            datetime_local = timezone(datatimezone).localize(datetime_naive)
            
            timestamp = unix_time_millis(datetime_local) * 1000000 # in nanoseconds
            tags = {}
        
            for t in tagcolumns:
                if t in row:
                    v = row[t]
                    pass
                tags[t] = v
        
            #fieldNames = {'Рзаб(Нд)', 'Рзаб(Рпр)'}
            fields = {}
            for f in fieldcolumns:
                v = 0
                if f in row:
                    if isinteger(row[f]):
                        v = int(row[f]) 
                    else: 
                        v = float(row[f]) if isfloat(row[f]) else row[f]
                fields[f] = v
       
            datapoints1.append({"measurement": metric[0], "time": timestamp, "fields": fields, "tags": tags})
            count += 1
            
            if len(datapoints1) % batchsize == 0:
                index += 1
                print('Read %d lines'%count)
                print('Inserting %d datapoints...'%(len(datapoints1)))
                response = client.write_points(datapoints1)
            
                if response == False:
                    print('Problem inserting points, exiting...')
                    exit(1)
                print("Wrote %d, response: %s" % (len(datapoints1), response))            
                datapoints1 = []
        print(index)
            
    if len(datapoints1) > 0:
        print('Read %d lines'%count)
        print('Inserting %d datapoints...'%(len(datapoints1)))
        response = client.write_points(datapoints1)
                
        if response == False:
            print('Problem inserting points, exiting...')
            exit(1)
    
        print("Wrote %d, response: %s" % (len(datapoints1), response))

    print('Done')
    
def cleaning():
    df = pd.read_csv('raw_holes.csv', sep=';', engine='python')
    q_low = df.quantile(.01)
    q_high = df.quantile(.99)
    print(q_low)
    print(q_high)

    df = df[(df['Режим'] >= q_low['Режим']) & (df['Режим'] <= q_high['Режим'])]
    df = df[(df['Рпр(ТМ)'] >= q_low['Рпр(ТМ)']) & (df['Рпр(ТМ)'] <= q_high['Рпр(ТМ)'])]
    df = df[(df['Рзаб(Рпр)'] >= q_low['Рзаб(Рпр)']) & (df['Рзаб(Рпр)'] <= q_high['Рзаб(Рпр)'])]
    df = df[(df['Рзаб(иссл)'] >= q_low['Рзаб(иссл)']) & (df['Рзаб(иссл)'] <= q_high['Рзаб(иссл)'])]

    df.to_csv('clean_holes.csv', index=False, sep=';', encoding='cp1251')
    
def normalization():
    data = pd.read_csv('clean_holes.csv', sep=';', engine='python')
    df = pd.DataFrame(data)

    print(f"DataFrame:\n{df}\n")
    print(f"column types:\n{df.dtypes}")
        
    holes_list = []

    col_List= df['Скважина'].tolist()
    num = 1
    for i in range(len(col_List)):
        if (i == 0) or (col_List[i] != col_List[i-1]):
            holes_list.append(col_List[i])
            num += 1
        
        columns = ['Рпр(ТМ)', 'Рзаб(Рпр)', 'Рзаб(Нд)', 'Рзаб(иссл)']

    for hole in holes_list:
        df1 =  df[lambda df: df['Скважина'] == hole]

        for col in columns:         
            col_List= df1[col].tolist()
        
            for i in range(len(col_List)):
                delta = len(col_List) - i
                left = col_List[i-1]+col_List[i-2]+col_List[i-3]+col_List[i-4]+col_List[i-5]
                if delta == 1:
                    right = col_List[0]+col_List[1]+col_List[2]+col_List[3]+col_List[4]
                if delta == 2:
                    right = col_List[i+1]+col_List[0]+col_List[1]+col_List[2]+col_List[3]
                if delta == 3:
                    right = col_List[i+1]+col_List[i+2]+col_List[0]+col_List[1]+col_List[2]
                if delta == 4:
                    right = col_List[i+1]+col_List[i+2]+col_List[i+3]+col_List[0]+col_List[1]
                if delta == 5:
                    right = col_List[i+1]+col_List[i+2]+col_List[i+3]+col_List[i+4]+col_List[0]
                if delta >= 6:
                    right = col_List[i+1]+col_List[i+2]+col_List[i+3]+col_List[i+4]+col_List[i+5]
                col_List[i] = (left + right) / 10        
                       
            df1[col] = col_List
            df[lambda df: df['Скважина'] == hole] = df1

    max = df.max()
    df['Рпр(ТМ)'] = df['Рпр(ТМ)'].apply(lambda x: round(x / max['Рпр(ТМ)'], 3))
    df['Рзаб(Рпр)'] = df['Рзаб(Рпр)'].apply(lambda x: round(x / max['Рзаб(Рпр)'], 3))
    df['Рзаб(Нд)'] = df['Рзаб(Нд)'].apply(lambda x: round(x / max['Рзаб(Нд)'], 3))
    df['Рзаб(иссл)'] = df['Рзаб(иссл)'].apply(lambda x: round(x / max['Рзаб(иссл)'], 3))

    df.to_csv('normal_holes.csv', index=False, sep=';', encoding='cp1251')
    
def panels_export(current_file, current_path):
    file_name = current_file
    #xls = pd.ExcelFile('Данные для исследований.xlsx')
    #print(xls.sheet_names) # имена листов в считанном файле
    #print(len(xls.sheet_names)) # количество листов в считанном файле

    #df = pd.read_excel('Данные для исследований.xlsx')
    #df = df.set_index('Дата замера')

    df = read_all_sheets(file_name)
    #df_copy = df.copy()
    df.copy()
    df.sort_index(inplace=True)

    ''' Если появляется ошибка в данных способа эксплуатации и режиме заменить'''
    #what_replaced_x1 = replace_text_values_in_x(df, x1)
    #what_replaced_x2 = replace_text_values_in_x(df, x2)
    replace_text_values_in_x(df, x1)
    replace_text_values_in_x(df, x2)

    """ Здесь порядок другой!!!
    см. текущий порядок в возвращаемом словаре

    df.loc[df['Способ эксплуатации'] == 'Газлифт', 'Способ эксплуатации'] = 1
    df.loc[df['Способ эксплуатации'] == 'Фонтанный', 'Способ эксплуатации'] = 2
    df.loc[df['Способ эксплуатации'] == 'Электропогружным насосом', 'Способ эксплуатации'] = 3
    df.loc[df['Способ эксплуатации'] == 'По НКТ с пакером', 'Способ эксплуатации'] = 4
    df.loc[df['Способ эксплуатации'] == 'По НКТ с воронкой', 'Способ эксплуатации'] = 5
    df.loc[df['Способ эксплуатации'] == 'Установка электроцентробежная для подачи воды', 'Способ эксплуатации'] = 6
    df.loc[df['Способ эксплуатации'] == 'Прочие способы эксплуатации', 'Способ эксплуатации'] = 7
    df['Способ эксплуатации'] = df['Способ эксплуатации'].fillna(8)

    df.loc[df['Режим'] == 'АПВ', 'Режим'] = 1
    df.loc[df['Режим'] == 'ПДФ', 'Режим'] = 2
    df.loc[df['Режим'] == 'ПКВ', 'Режим'] = 3
    df['Режим'] = df['Режим'].fillna(4)
    """

    all_data = df.copy()
        
    if os.path.exists('panels/' + current_path):
        shutil.rmtree('panels/' + current_path)
        os.mkdir('panels/' + current_path)
    else:
        os.mkdir(current_path)

    # Чистим лишние пробулы в столбце "Скважина"
    # Это классная команда для простого преобразования данных. Определяете словарь,
    # в котором «ключами» являются старые значения, а «значениями» – новые значения:
    cleaning_map = lambda x: str(x).strip()
    all_data[hole] = all_data[hole].map(cleaning_map)

    all_data = all_data[[hole, x1, x2, y1, y2, y3, y4]]

    def draw_plot(name_hole, data_to_draw):
        formatter = ticker.FormatStrFormatter("%.0f")
        fig, axes = plt.subplots(1,2)
        axes[0].plot(data_to_draw[y1], label=y1)
        axes[0].plot(data_to_draw[y2], label=y2)
        axes[0].plot(data_to_draw[y3], label=y3)
        axes[0].plot(data_to_draw[y4], label=y4)
        axes[0].legend()
        axes[0].set_title('Измерения давлений')
        axes[0].set_xlabel(date, fontsize=12)
        axes[0].set_ylabel('P', fontsize=12)
        axes[1].plot(data_to_draw[x1], label=x1)
        axes[1].plot(data_to_draw[x2], label=x2)
        axes[1].legend()
        axes[1].set_title(x1+' и '+x2)
        axes[1].set_xlabel(date, fontsize=12)
        axes[1].set_ylabel('№', fontsize=12)
        axes[1].yaxis.set_major_formatter(formatter)
        fig.set_figwidth(15)
        fig.set_figheight(8)
        fig.suptitle(hole + ' ' + str(name_hole))
        fig.autofmt_xdate()
        plt.legend()
        #plt.show()
        plt.savefig('panels/' + current_path + '/gridJ_'+ name_hole +'.png', dpi=100, format='png')
       
    list_of_holes = pd.unique(all_data[hole]).tolist()
    count_empty_data = 0
    list_empty_data = []
    cleaned_data = pd.DataFrame()
    for _hole in list_of_holes:
        df_to_draw = all_data[all_data[hole] == _hole][[x1, x2, y1, y2, y3, y4]]
        temp_df = df_to_draw[[y1, y2, y3, y4]].dropna(axis=0, how='all')
        if (not temp_df.empty):
            cleaned_data = cleaned_data.append(df_to_draw)
            draw_plot(_hole, df_to_draw)
            """ Эта часть кода вынесена в функцию
            fig, axes = plt.subplots(1,2)
            axes[0].plot(df_to_draw[y1], label=y1)
            axes[0].plot(df_to_draw[y2], label=y2)
            axes[0].plot(df_to_draw[y3], label=y3)
            axes[0].plot(df_to_draw[y4], label=y4)
            axes[0].legend()
            axes[0].set_title('Измерения давлений')
            axes[1].plot(df_to_draw[x1], label=x1)
            axes[1].plot(df_to_draw[x2], label=x2)
            axes[1].set_title('Настройка')
            axes[1].legend()
            fig.set_figwidth(15)
            fig.set_figheight(8)
            plt.title(_hole)
            plt.show()
            """
        else:
            #print('Для скважины '+ _hole +' нет данных по давлению!')
            list_empty_data.append(_hole)
            count_empty_data += 1
    print('Количество скважен без данных по давлению: '+ str(count_empty_data))
    """
    print('Список скважен без данных по давлению:')
    i=1
    for _hole in list_empty_data:
        print(str(i)+'. '+_hole)
        i+=1
    """

if os.path.exists('holes'):
    separate_export('Данные для исследований.xlsx','0_null_data_holes')
else:
    os.mkdir('holes')
    separate_export('Данные для исследований.xlsx','0_null_data_holes')
    
if os.path.exists('panels'):
    panels_export('Данные для исследований.xlsx','0_null_data_panels')
else:
    os.mkdir('panels')
    panels_export('Данные для исследований.xlsx','0_null_data_panels')
print("вывод null data завершен")

parcing_and_filling()
print("данные raw_data заполены")
INFLUX_INPUT('raw_holes.csv', 'raw_data', 0)
print("вывод raw_data в Influx завершен")
convert_csv_to_xlsx('raw_holes')
print("raw_data еонвертирован")

separate_export('raw_holes.xlsx','1_raw_data_holes')
panels_export('raw_holes.xlsx','1_raw_data_panels')
print("вывод raw_data завершен")

cleaning()
print("данные clean_data заполены")
INFLUX_INPUT('clean_holes.csv', 'clean_data', 1)
print("вывод clean_data в Influx завершен")
convert_csv_to_xlsx('clean_holes')
print("clean_data еонвертирован")

separate_export('clean_holes.xlsx','2_clean_data_holes')
panels_export('clean_holes.xlsx','2_clean_data_panels')
print("вывод clean_data завершен")

normalization()
print("данные normal_data заполены")
INFLUX_INPUT('normal_holes.csv', 'normal_data', 1)
print("вывод normal_data в Influx завершен")